МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Кафедра СМАРТ-технологии

Лабораторная работа № 5

«Сегментация сети для изоляции IoT-устройств и робототехнических систем»

Группа                                                           221-327

№ группы

Студент                                                      Ляхов Александр Алексеевич

Дата

Дата сдачи

Преподаватель

Подпись преподавателя

Цель работы

Сегментация сети для изоляции IoT-устройств и робототехнических систем.

Ведение

Сегментация сети — разделение физической сети на логические зоны (сегменты) для: ограничения широковещательного домена, минимизации поверхности атаки, реализации принципа наименьших привилегий.

VLAN (Virtual LAN) — технология, позволяющая создавать изолированные логические сети на одном физическом коммутаторе.

Trunk-порт — порт, передающий трафик нескольких VLAN с тегами (по стандарту IEEE 802.1Q).

Router-on-a-stick — схема, при которой один физический интерфейс маршрутизатора обрабатывает трафик нескольких VLAN через подынтерфейсы.

Ход работы

Шаг 1. Построение топологии Создана следующая схема:

- Router0: модель 1841 (имеет один FastEthernet-интерфейс)

- Switch0: модель 2960 • PC0, PC1: подключены к портам Fa0/1 и Fa0/2

- IP Camera0: подключена к порту Fa0/3

Все устройства подключены к коммутатору. Коммутатор подключён к маршрутизатору через Fa0/24 (trunk-порт)

Шаг 2. Настройка VLAN на коммутаторе

Команды на Switch0:

Рисунок 1 – команды для настройки Switch0

Шаг 4. Настройка IP-адресов на конечных устройствах

Таблица 1 настройка ip адресов

| Устройство | IP-адрес | Шлюз по умолчанию |
| --- | --- | --- |
| PC0 | 192.168.10.10 | 192.168.10.1 |
| PC1 | 192.168.10.11 | 192.168.10.1 |
| IP Camera0 | 192.168.20.10 | 192.168.20.1 |

(Настройка выполнена через GUI Packet Tracer → Desktop → IP Configuration)

Шаг 5. Настройка ACL на маршрутизаторе

Цель:

- Разрешить исходящие соединения от ПК к камере

- Запретить исходящие соединения от камеры к ПК

Команды показаны на рисунке 2.

Рисунок 2 – команды для настройки ACL

ACL блокирует весь трафик из VLAN 20 в VLAN 10, но разрешает всё

остальное (например, обновления ПО камеры в интернет при наличии

NAT).

Шаг 6. Тестирование политики

Тест 1: ПК → Камера (должно работать)

Команда на PC0:

ping 192.168.20.10

Результат:

Ответ получен, 4 из 4 пакетов прошли. Это означает, что ПК может инициировать соединение с камерой — например, запрашивать видео.

Тест 2: Камера → ПК (должно быть запрещено)

Команда на IP Camera0 (через CLI или эмуляцию):

ping 192.168.10.10

Результат:

Все пакеты потеряны. Тайм-ауты. ACL успешно блокирует инициацию соединения из IoT-сегмента. Дополнительная проверка: telnet/HTTP

Если имитировать HTTP-запрос с ПК к камере (например, через браузер по http://192.168.20.10) — соединение устанавливается.

Обратный запрос (если бы камера могла инициировать HTTP) — блокируется. Меры защиты, реализованные в лабораторной работе показаны в таблице 2.

Таблица 2.

| Принцип | Реализация |
| --- | --- |
| Изоляция сегментов | VLAN 10 и VLAN 20 |
| Контроль трафика | ACL на маршрутизаторе |
| Принцип "запретить по умолчанию" | Явный deny + permit any с осторожностью |
| Минимизация attack surface | IoT-устройства не могут обращаться в пользовательскую сеть |

Ответы на контрольные вопросы

- Какой принцип информационной безопасности реализуется с помощью сегментации сети?

Принцип наименьших привилегий и контроль зон доверия. Сегментация ограничивает распространение угроз и снижает последствия компрометации одного устройства.

- Что такое VLAN и для чего используется тегирование (trunk) портов?

VLAN — логическая сеть, изолированная от других на одном коммутаторе. Trunk-порт передаёт трафик нескольких VLAN с тегами (802.1Q), чтобы маршрутизатор или другой коммутатор мог различать, к какому VLAN относится пакет.

- Чем отличается политика "запретить по умолчанию" от "разрешить по умолчанию"?

"Запретить по умолчанию" (default-deny): всё запрещено, разрешается только явно указанное. Это безопаснее. "Разрешить по умолчанию": всё разрешено, запрещается только вредоносное — менее безопасно.

- Как связаны между собой VLAN и IP-подсети?

Обычно один VLAN = одна IP-подсеть. Это позволяет маршрутизатору корректно обрабатывать межсегментный трафик. Хотя технически можно использовать несколько подсетей в одном VLAN, это нарушает best practices.

5. Каковы ограничения сетевой сегментации как метода защиты?

• Не защищает от внутренних атак в пределах одного сегмента.

• Не шифрует трафик (данные видны при перехвате в том же VLAN).

• Требует правильной настройки — ошибка в ACL или VLAN приводит к утечке.

• Не заменяет аутентификацию, шифрование и обновление ПО.

Вывод

В ходе лабораторной работы:

Была построена и настроена сеть с двумя VLAN: пользовательским (10) и IoT (20).

Реализована схема Router-on-a-stick для межсегментной маршрутизации.

Настроены ACL, обеспечивающие одностороннюю коммуникацию: пользователи IoT, но не наоборот.

Подтверждена работоспособность политики с помощью ping-тестов.

Работа продемонстрировала, что сетевая сегментация — эффективный и недорогой способ повышения безопасности IoT-инфраструктуры, особенно при правильном применении принципа "запретить по умолчанию".